
泰安市中心医院分院职业卫生检测评价中心
建设项目职业病危害现状评价信息公开表

	建设单位(用人单位)
	名    称：华能山东发电有限公司众泰电厂
地理位置：山东省泰安市新泰市新汶街道
联 系 人：李树贞

	项目名称及简介
	项目名称：华能山东发电有限公司众泰电厂职业病危害现状评价
项目简介：公司2003年7月开工建设，两台机组分别于2007年5月和12月投产进入试运行阶段，目前发电量达到设计的2×150MW生产能力。本次职业病危害现状评价为华能山东发电有限公司众泰电厂第2次现状评价，2014年12月由淄博圆通环境检测有限公司完成首次职业病危害现状评价。

	现场调查、采样、检测的专业技术人员名单
	姓名
	技术职务
	资质证书号

	
	李士强
	工程师
	P20130900380

	
	苗春云
	医师
	J20130900334

	
	宁纪磊
	主治医师
	P20150901480

	
	张建新
	高级工程师
	P20140900769

	现场调查及采样时间
	现场调查2017.8.27采样时间2017.9.4-2017.9.6

	建设单位(用人单位)陪同人
	李树贞

	建设项目(用人单位)存在

的职业病危害因素及检测

结果


	一、建设项目存在的职业病危害因素

在该项目正常生产状态下，针对本项目中存在的职业病危害因素是包括：化学因素：煤尘、矽尘、石灰石粉尘、石膏粉尘、一氧化碳、二氧化氮、二氧化硫、盐酸、氢氧化钠、氨、氯气、联氨。物理因素：噪声、工频电场、高温。
二、建设项目职业病危害因素检测结果
1、化学毒物检测结果
1）粉尘：对本项目工作场所中存在的煤尘、矽尘、石灰石粉尘、石膏粉尘进行检测，其中除灰渣值班员接触的粉尘超出职业接触限值，其他各岗位个体长时间检测结果和定点短时间检测结果均符合《工作场所有害因素职业接触限值第1部分：化学有害因素》（GBZ 2.1-2007）的要求。

2）化学毒物：本项目工作场所中空气中有毒气体包括一氧化碳、一氧化氮、二氧化氮、二氧化硫、氨、联氨、盐酸、氢氧化钠、硫酸，按照评价方案开展检测，个体长时间检测结果和定点短时间检测结果均符合《工作场所有害因素职业接触限值第1部分：化学有害因素》（GBZ 2.1-2007）的要求，合格率为100%。

2、物理因素检测结果
1）噪声

本次共对19个工种、60个作业地点的噪声强度进行了测量，测量结果符合《工作场所有害因素职业接触限值第2部分：物理因素》（GBZ 2.2-2007）的要求；对6个非噪声岗位的噪声强度进行测量，测量结果符合《工业企业设计卫生标准》（GBZ1-2010）的要求。

2）工频电场

本次评价共对7个生产岗位存在的工频电场强度进行了测量，工频电场强度符合《工作场所有害因素职业接触限值 第2部分：物理因素》（GBZ2.2-2007）的要求。
3）高温

本次评价共对15个生产岗位的高温进行测量，测量结果均符合《工作场所有害因素职业接触限值 第2部分：物理因素》（GBZ2.2-

2007）的要求。

	评价结论与建议
	一、评价结论

本职业病危害现状评价报告认为，按照《国民经济行业分类》（GB/T4754-2011）和《建设项目职业病危害风险分类管理目录（2012年版）》（安监总安健[2012]73号），并结合该项目的职业病危害因素判定，本项目属于“电力、热力生产和供应业”中的“火力发电”行业。结合本项目职业病危害因素识别及检测、职业病防护设施调查与评价、个人防护用品调查与评价，部分工种接触的职业病危害因素浓（强）度不符合职业接触限值的要求。分析认为，本项目属于职业病危害“严重”的项目。

本项目关键控制危害因素为煤尘、矽尘、氨、联氨、盐酸、氢氧化钠，关键控制岗位为皮带巡检工、除灰渣值班员、化学水值班员、水化验员。

二、建议

1组织管理

    ①根据生产岗位工人职业病危害因素接触情况，结合本次职业病危害现状评价检测出现的超标岗位，重新修订公司内部的《劳动防护用品配备标准》；

②企业法人名称更换后，及时根据本次评价检测数据，完成职业病危害因素变更申报；

③针对生产岗位存在的高毒物品，在相应的生产岗位设置中文警示说明，比如氨罐处针对“氨”，水汽加药间针对“联氨”、“氨”“氢氧化钠”设置中文警示说明。

2工程技术

加强灰库、渣仓底部落料口密封措施的检维修工作。

3个人防护

加强锅炉值班员、汽机值班员、电气值班员巡检作业时护耳器佩戴的管理。

4应急救援

①针对本项目生产过程中可能发生的急性职业病危害事故，比如锅炉一氧化碳中毒、水汽加药间联氨中毒，根据《生产安全事故应急演练指南》（AQ/T9007-2011）制定专项应急预案，定期组织培训学习；按照《生产安全事故应急演练评估指南》（AQ/T9009-2015）开展经常性和定期应急演练及评估。

②针对水汽加药间可能发生的联氨中毒配备应急救援设施。


