泰安市中心医院分院

心电信息管理系统技术参数
一、系统建设目标
心电信息管理系统将帮助医院的心电检查科室在实现科室内部管理、业务数字化的同时帮助医院建立完善的病人临床数据，并通过电子病历展现，从而提高临床服务效率，为科研教学提供有更价值的数据。通过该项目医院将达到以下目的：
1、实现心电检查科室的管理和业务流程的数字化，提高部门的运作效率；
2、实现心电检查设备的数据采集、集中存储，从而实现信息的全院共享；
3、通过报告工作站，提高出报告的效率，改进报告质量；
4、将心电信息系统中的信息流、工作流与医院HIS系统整体信息流和工作流程无缝集成；
5、丰富和完善病人的电子病历数据。
二、网络功能要求
1、采集原始数据，以标准的数据格式输出，实现独立波形数据放大分析，不能以截屏、拷贝、拍照等方式获取数据。
2、具备心电图机有线与无线连接解决方案，以保证院方长远可持续的发展。
3、心电图检查实现：流程优化、操作简单、无纸化、诊断处理自动化、报告图文多样化。
*4、心电图机必须能够直接由HIS获取信息，不能经过电脑、平板等计算机设备中转；心电图采集的数据也必须直接传送至服务器，不能经电脑中转。
5、为临床医生提供WEB浏览功能，实现B/S构架下网络化查询，电子测量，患者心电图多次对比，资料自主保存，以及二次分析功能。
6、系统支持与HIS、LIS、PACS、体检、EMR的无缝集成，支持HL-7国际标准协议。
7、支持心电图数据存储为DAT、XML、DICOM、PDF、JPG、BMP等数据。
8、具有严谨完善的权限管理体系，能对用户的报告书写、修改、审核、上传、浏览、下载等权限进行授权和管理功能。
三、系统功能要求
1、预约登记功能：
1.1登记新病人资料，检查部位能够自由组合，能够根据检查项目自动计算费用。根据登记先后顺序自动排队叫号，可灵活定义叫号方式。
1.2支持临床、门诊医生工作站、体检工作站电子申请单集成。减少患者信息的重复登记及文字录入，实时显示检查科室工作状态，方便安排患者检查。
*1.3能够从HIS系统获得病人ID、基本信息、交费信息、诊断信息、检查要求等。在数据库中建立病人唯一ID，方便管理。自动产生发放心电图病人检查号，可灵活提供集中登记、分部门登记等多种方式。
*1.4支持条形码扫描或就诊卡等多种识别模式。
2、预约叫号功能：
2.1系统支持大屏幕液晶显示，语音呼叫功能，支持定制显示内容和风格。
2.2具有播放科室宣传资料或患者检查须知功能，具有医生手动呼叫和自动呼叫等多种模式。
3、心电分析功能：
3.1患者按照顺序依次接受心电图检查，紧急患者系统自动预判危急值语音、高亮提示医生快速处理，支持扫描排队号的条码后进行检查，同时转换心电图数据并传输到服务器中。
*3.2心电医生诊断工作站不仅可以集中在心电图中心处理也可在医院任何一个客户端接收临床传输来的心电病历进行专业的心电图诊断、处理分析功能。心电图诊断报告系统要有权限管理，不同使用医生权利不同，支持多级审核。
3.3新病历到达即时提醒功能。当临床采集的病历发送过来时，心电医生工作站自动发出声音，提示医生有新病例到达。
*3.4提供同一病人多次检查的回顾浏览、同步比较，支持≥4次的平均波形比较，支持2次检查的整体波形对比，支持胸部导联、四肢导联分项比较。
3.5导联同屏多种显示方式，支持每组波形中任意波形单击放大功能，每个单击放大QRS波群测量参数不少于30种，并且支持放大镜局部动态放大（提供现场演示或截图证明），电压1.25\2.5\5\10\20\40mm\mV调节，走纸速度调节，标尺测量。
*3.6支持软件内部滤波，完全支持25\35\75\100\150HZ滤波，并可还原至采集终端设置的滤波频率，确保心电波形的真实准确。（提供现场演示或截图证明）
3.7危急值提醒功能：提供心电危急值项目字典，当心电图机采集数据时，自动判别数据危急程度，对于已经判断出存在危险情况的病人即时在软件界面发出提醒，以便诊断方及时处理。对于已确认为危急数据的病例，手动或自动列为危急病例，实时向医嘱方发出提醒，请求及时处理。
3.8软件能够直接显示心电图机上的自动分析结论，并提供编辑修改功能。
*3.9具备将12导联心电波形转换为18导联波形，并出具18导联心电图报告功能
4、管理及统计功能：
4.1可根据医生工作量、检查工作量、设备工作量、病区开单量等进行管理统计，支持用户自定义查询统计功能。
4.2可对每日科室工作情况、病人资料、心电图结论等进行统计，生成表格报表的方式。
4.3可根据医院需求灵活定制检索条件、统计报表，导入导出格式内容等。
4.4可对科室内部所有设备的心电图像进行浏览，心电图诊断报告的审核及浏览权限分配，心电图报告修改痕迹保留，以及进修医生、操作医生、诊断医生、审核医生、浏览医生操作的权限分配。
5、WEB浏览功能：
5.1支持IE浏览集成心电报告，并可高清显示其波形细节。
5.2具有在线心电图分析功能。
6、系统的先进性、兼容性：
6.1采用符合国际标准的系统架构、计算机技术和网络技术，以保证系统的先进性。兼顾信息技术的发展趋势，注重系统的健壮性和未来扩展功能。
6.2充分利用医院现有的基础设施、设备、网络、信息技术资源；并满足将来新购置的设备随时接入系统。
6.3该系统的建立能真正实现资源共享，提高工作效率，集中管理和资源合理充分利用。
6.4系统具有完善的安全保障体系及措施，系统内的资料不得因软件或者硬件的故障而丢失，系统内的资料不得在未经授权的情况被设立、修改和拷贝。
6.5系统具有完整的分级权限管理系统，可针对不同人员授予不同的权限，使用者只能做已授权的操作。
